表4.1 项目重点节点安排表

| 任务表 | 年度重要节点 | 任务名称 | 任务阶段性产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务5 | 中期时间： | 1. 同步辐射高能X射线衍射多尺度应力表征方案设计及装置搭建。 2. 原位多环境力学加载装置设计和装置搭建。 3. 多尺度应力数据分析算法及软件研究。 高能X射线衍射综合数据采集与实验控制系统 | 1. 完成锥形狭缝、差分孔径、3DXRD实验装置设计和搭建，完成特种合金应力测试，Al合金≥60mm、Cu合金≥2mm、Ti合金≥8mm、Fe合金≥3mm、Ni基合金≥2mm。 2. 研制特种合金原位高温/低温/腐蚀多环境力学加载装置，建立原位加载条件下材料衍射弹性模量DEC获取方法，获取宏观载荷下微观应力/应变演化规律。 3. 实现多模式实验控制、高通量数据自动获取、以及数据的实时监控与标准化管理。 |
|  | 结题时间： | 1. 构件级同步辐射应力/应变高效表征技术体系构建。 2. 复杂外形构件快速定位和自动三维扫描技术。 3. 高能X射线衍射数据处理算法及专用数据处理软件研究。 | 1. 建立多尺度应力表征技术体系和规范。 2. 完成构件三维尺寸获取和自动定位装置，实现自动生成无碰撞、时间最优的机械臂运动轨迹，并与数据采集系统实时联动，完成复杂外形构件快速定位和自动应力三维扫描。 3.实现高通量数据快速处理，实现应力高效计算以及多尺度应力数据融合。 |